제    목 : 건설기계 표준안전작업지침

(KOSHA CODE C-13-1999)

1. 목적

이 지침은 산업안전보건법(이하‘법’이라 한다) 제27조 및 산업안전기준에

관한 규칙(이하‘안전규칙’이라 한다) 제3편 제11장과 제14장의 규정에 의한

건설기계작업시 발생되는 재해를 예방하기 위하여 차량계 건설기계, 기초

공사용 건설기계 및 양중기 사용에 따른 안전작업방법 등에 대한 지침을 정함

으로써 재해의 예방을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 차량계 건설기계, 기초공사용 건설기계 및 양중기등 건설기계를

사용하여 작업하는 건설현장에 적용한다.

3. 용어의 정의

⑴ 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

㈎‘차량계 건설기계(이하‘건설기계’라 한다)’라 함은 원동기를

내장하고 불특정 장소에 스스로 이동이 가능한 건설기계로서 산업안전

기준에 관한 규칙 별표2 중 불도저, 모우터 그레이더, 로우더(무한궤도,

타이어), 스크레이퍼, 스크레이퍼 도우저, 파워셔블, 드래그라인,

크렘셀, 버킷굴삭기, 트렌취, 로울러, 콘크리트 펌프카 등을 말한다.

㈏‘기초공사용 건설기계’라 함은 차량계 건설기계중 안전규칙 별표2의

항타기, 항발기를 말한다.

㈐‘크레인’이라 함은 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우

(수평 또는 선회를 말한다)로 운반하는 것을 목적으로 하는 기계 또는

기계장치를 말한다.

㈑‘리프트’라 함은 동력을 사용하여 사람이나 화물을 운반하는 것을

목적으로 하는 기계설비를 말한다.

⑵ 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를

제외하고는 법, 동법시행령, 동법 시행규칙 및 안전규칙에서 정한바에

따른다.

4. 차량계 건설기계

4.1 점검사항

4.1.1 사용전 확인사항

⑴ 건설기계의 운전자는 엔진 시동전 다음 사항을 확인 하여야 한다.

㈎ 누수,누유의 흔적 및 유압장치의 작동성

㈏ 무한궤도, 타이어, 기계장치 등의 이상 유무

㈐ 근로자나 장애물 유무 등 작업장 주변 상황

㈑ 변속레버의 중립위치 여부

㈒ 주클러치 레버의 중립위치 여부

㈓ 감압레버는 감압위치에 놓여 있는가 확인

㈔ 연료레버는 저속회전 위치(1/4-1/2 정도)에 놓여 있는가 확인

㈕ 주차용 브레이크 레버의 주차위치 여부 및 브레이크의 작동 여부

㈖ 연결차량의 연결상태 및 분리방지장치의 확인

㈗ 주정차용 굄목 및 안전표지판등의 준비상태

⑵ 운전자의 건강상태 확인

⑶ 운전대로의 승강은 설치된 트랩, 사다리 등을 이용하도록 하며,

뛰어 올라타거나 내리지 않도록 한다.

⑷ 엔진 시동후에는 다음 사항에 유의하여야 한다.

㈎ 엔진이 냉각되어 있는 경우에는 급가속해서는 안된다.

㈏ 엔진 시동후 저속회전을 하면서 다음 사항을 확인하여야 한다.

① 압력계 및 수온계의 게이지 작동상태

② 충전상태

③ 경보등 점멸상태

④ 누수, 누유 및 기타 이상 유무

㈐ 전진, 후진을 시도하기 전에 주변의 근로자, 건설기계 및

장애물에 주의하여야 한다.

㈑ 시야가 가려진 경우에는 유도원을 배치하거나 운전석에서 내려와

건설기계의 하부 및 전·후방에 근로자나 장애물의 유무를 확인

하여야 한다.

⑸ 모든 건설기계는 기계마다 작업일보를 작성 비치하여야 한다

⑹ 작업일보에는 공사명, 기계조종원, 작업시간, 정비항목 및 정비사명,

급유사항, 고장 및 이상유무등 기계의 이력을 모두 기록하여야 한다

4.1.2 안전장치 확인사항

건설기계에는 다음의 안전장치가 부착되어 있는지 확인하여야 한다.

⑴ 전조등 : 건설기계에는 야간작업을 위한 전조등이 설치되어 있어야

한다.

⑵ 경보장치 : 건설기계에는 전후진시, 작업시 등에 있어 안전확보를

위해 주위 사람들에게 알릴 수 있는 경보장치가 설치되어

있어야 한다.

⑶ 헤드가드 : 낙석 등 낙하물 위험이 있는 장소에서 작업할 때에는

운전석 위에 견고한 헤드가드가 설치되어 있어야 한다.

⑷ 붐 전도방지 장치 : 붐을 올린 상태에서 사용중 하물이 갑자기

탈락하거나 굴곡면 주행중에 흔들려 붐이

전도되는 것을 막기 위해 붐 전도방지장치가

설치되어 있어야 한다.

⑸ 붐 기복정지장치 : 드래그라인, 기계식 크람쉘 등을 사용할 경우에는

붐 기복방지장치를 설치하여야 하며, 이 장치가

설치되어 있어도 붐 각도를 80도 가까이 하여

사용할 경우에는 주의하여 작업한다.

⑹ 붐 권상드럼의 역회전 방지장치 : 붐 권상 드럼의 역회전 방지장치는

붐 권상드럼의 하중으로 인해

와이어로우프가 풀리는 것을 막기

위한 안전장치로서, 붐을 하강시키는

동안 작용시키면 라쳇(RATCHET)에

깔쭉기구를 걸어 라쳇이나 깔쭉기구

등이 파손될 수 있기 때문에 붐을

하강시키는 동안에는 절대로 작동

시켜서는 안된다.

⑺ 기타 안전장치 : 권상 브레이크 페달 잠금장치,  권상드럼 잠금장치,

붐 각도지시기, 전조등, 경보장치, 헤드가드, 앞

유리창 닦기, 제상(서리), 제무장치의 작동상태 등을

확인하여야 한다.

4.2 작업시 유의사항

⑴ 주행로의 지형, 지반 등에 의한 미끄러질 위험이 있는지 확인하여야 한다.

⑵ 이상소음, 누수, 누유 또는 부품, 조작레버 등에 이상이 있는 경우에는

즉시 그 원인을 확인하고 정비하여야 한다.

⑶ 차량계 셔블의 발진시에는 버켓 레버의 안전장치를 풀고 버켓을 지상

40cm 정도로 유지한다.

⑷ 정해진 주행속도를 지켜 운전하여야 한다.

⑸ 언덕을 내려올 때에는 연료레버를 저속위치로 하고 엔진 브레이크를

사용한다.

⑹ 다음 사항의 경우에는 부하 및 주행속도를 줄인다.

㈎ 언덕을 올라왔을 때

㈏ 절벽에서 사토할 때

㈐ 토사를 싣기 위해 덤프트럭에 접근할 때

⑺ 방향 전환시에는 전진 방향측의 방향전환 클러치를 완만히 전환하고

급선회할 경우에는 전진 방향측의 브레이크를 작동한다.

⑻ 고속선회 또는 암반상과 점토상에서의 급선회시는 무한궤도가 벗겨지지

않도록 주의하여야 한다.

⑼ 내리막 경사지에서 방향전환을 할 때에는 브레이크가 충분히 걸리는

위치까지 레버를 옮겨야 한다.

⑽ 기계의 작업범위 내에는 작업자를 출입시키지 말아야 한다.

⑾ 주행 중 상부몸체가 선회하지 않도록 선회잠금장치를 확실히 잠궈 두어야

한다.

⑿ 기계가 전선밑을 통과할 경우에는 유도자의 신호에 따르고, 저속으로

주행하며 노면 굴곡으로 인하여 붐(BOOM)이나 로우프가 흔들려 전선에

접촉되지 않도록 전선과의 거리를 최소 2m 이상 유지하여야 한다.

⒀ 무한궤도 건설기계는 급하강시 방향 전환을 하게 되면 반대방향으로

이동할 우려가 있으므로 주의하여야 한다.

⒁ 경사지에서 하중을 실은 채로 오르내릴 때에는 버켓을 낮추어야 한다.

⒂ 장애물을 넘어갈 때에는 전도에 주의하며 속도를 줄이고 신중히 주행

하여야 한다.

16 연약지반에서는 부등침하로 인해 기계가 전도되지 않도록 깔판 등으로

지반을 보강한 다음 통과하여야 한다.

17 경사지에서 잠시 정지할 때에도 버켓 등을 지면에 내린후 바퀴에 굄목

등으로 확실하게 받쳐야 한다.

18 정지후 곧 운전을 하지 아니할 경우에는 버켓 등은 지면에 내리고

브레이크 페달을 잠궈두어야 하며 경사지에서 정지할 때에는 기계의

미끄럼방지를 위해 바퀴에 굄목 등을 받쳐야 한다.

4.3 작업종료후 정치시 유의사항

⑴ 건설기계를 지반이 단단하고 평탄한 장소에 세우는 것은 물론이고,

우기시 침수위험이 있는 곳은 피하여야 하며 버켓 등은 지면에 내려

놓아야 한다.

⑵ 브레이크는 완전히 건다. 다만 부득이하여 경사면에 세울 경우에는

바퀴에 굄목을 확실하게 받쳐야 한다.

⑶ 건설기계는 선회 잠금장치를 걸고, 주차용 브레이크를 걸며, 또한 붐,

호이스트, 드럼에는 반드시 잠금장치를 걸어 두어야 한다.

⑷ 엔진이 정지중에는 붐과 버켓이 움직이지 않도록 한다.

4.4 수송시 유의사항

⑴ 건설기계를 수송할 경우 일반적인 주의사항

㈎ 건설기계는 원칙적으로 전용 운반기계로 수송하여야 한다.

㈏ 건설기계를 싣거나 내리기 위한 성토의 경우에는 다음 사항을 유의

하여야 한다.

① 성토면의 폭은 건설기계의 폭을 고려하여 충분히 넓게 하여야 한다.

② 성토면의 경사는 가능한 완만하게 하여야 한다.

③ 성토는 충분히 다져야 하며, 기계를 싣는 도중에 비탈면이 붕괴하여

기계가 전도되지 않도록 주의하여야 한다.

㈐ 발판을 이용하여 싣거나 내리는 경우에는 다음 사항에 유의하여야 한다.

① 발판은 기계의 중량에 충분히 견딜수 있는 철제판을 사용하도록

하고 운반기계에 확실하게 고정하여야 한다.

② 구배는 10도내지 15도 정도로 한다.

③ 운반기계의 중심과 건설기계의 중심이 일치되게 하고 반드시

발판으로 오르내리게 한다.

④ 발판은 건설기계가 오르내릴 때 휘어지지 않도록 각재 등으로

보강한다.

⑤ 건설기계를 와이어로 끌어당겨 올릴때에는 주위에 사람의 출입을

엄금해야 한다

⑵ 운반기계에 건설기계를 적재할 경우 주의사항

㈎ 건설기계를 운반기계에 적재하기 전에 다음 사항을 확인하여야 한다.

① 운반기계를 적재하기에 알맞는 위치에 둔다.

② 운반기계의 최대적재하중은 적재할 기계의 중량보다 커야한다.

③ 운반기계의 브레이크는 확실하게 작동시켜야 하며, 운반기계의

바퀴에 굄목 등을 확실하게 받친다.

㈏ 파워 셔블, 백호우 등은 붐을 내리고 버켓 등을 적재함 위에 내려

놓는다. 또한 도로사정에 따라 건설기계를 조립된 그대로 적재할 수

없는 경우가 있으므로 유의한다.

㈐ 발판을 오르내릴 경우 다음 사항에 주의하여야 한다.

① 원칙적으로 전진방향으로 오르고, 후진으로 내려온다.

② 발판위에서 건설기계를 방향전환 하여서는 안된다. 방향이 잘못된

경우에는 반드시 지상까지 내려서 방향을 교정한 후 다시 올라가야

한다.

③ 가능한 서서히 운전하고 배토판이나 버켓, 붐 등이 하대에 부딪히지

않도록 주의한다.

④ 운반기계에 적재할 때는 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 한다.

⑤ 발판위로의 오르내림은 유도자의 신호에 따라야 한다.

⑶ 운반기계에 적재한 후 주의사항

㈎ 운반기계위에 적재물이 소정의 위치에 정확히 적재되었는지 여부와

운반기계가 기울지 않았는지 점검한다.

㈏ 운반기계의 이상유무를 확인한 후에 건설기계를 운반기계에 고정한다.

또한, 수송중 기계가 흔들릴 경우가 있으므로 바퀴(또는 무한궤도)

양측 전후에 굄목 등을 받치고 체인이나 와이어로우프로 고정하며

특히 옆으로 쏠리지 않도록 한다.

㈐ 굴착기계의 경우 붐, 암 등의 작업장치는 제한높이를 넘지 않도록

최대한 낮추고 버켓, 리퍼 등은 운반기계의 적재함 위에 고정한다.

㈑ 적재된 기계는 브레이크와 잠금장치를 모두 걸고 엔진을 정지시킨 후

전원을 끄고, 주클러치를 넣은 위치에서 연료레버를 전폐위치에 둔다.

⑷ 작업장치의 장착 및 취급의 경우 주의사항

㈎ 해당작업에 능통하고 경험이 있는 책임자의 지휘하에 작업을 수행한다.

㈏ 정해진 순서에 따라 작업한다.

㈐ 암, 붐 등이 하강하거나 전도되지 않도록 안전지주, 안전블럭 등을

사용한다.

㈑ 중량이 큰 작업장치는 이동식크레인 등을 사용하여야 하며, 후크걸이

작업 등은 유자격자가 수행하도록 한다.

⑸ 운반기계를 이동할 때에는 운반화물위에 사람이 올라타지 못하게 해야

한다.

5. 기초공사용 건설기계(항타기 및 항발기)

5.1 점검사항

⑴ 기어, 플라이휠 및 구동축은 덮개로 완전하게 덮어야 하며, 기상의

영향을 적게 받도록 하여야 한다.

⑵ 사다리는 견고하고, 확실하게 설치하여 가이드타워 높이까지 연장하고,

항시 양호한 상태로 유지하여야 한다.

⑶ 사람이 활차의 중간에 끼지 않도록 방호조치를 해야 하며, 크레오소트

등에 담근 나무말뚝을 타격할 때에는 눈과 피부가 상하지 않도록 주의

하여야 한다. 또한 방호용의 크림 또는 로션을 신체의 모든 노출부분에

바르고 세정설비를 준비하여야 한다.

⑷ 근로자는 방진안경과 안전모를 착용해야 하며, 고무나 그밖의 재료로

만든 보호피복을 준비해야 한다.

⑸ 모든 활차, 케이블, 기계류, 후크걸이 및 항타기의 다른 부분은 주기적

으로 점검하여야 하며, 마모되거나 파손된 부품이나 기계는 즉시 수리

하거나 교환하여야 한다.

⑹ 로우프는 가지런하게 감겨 있어야 한다.

⑺ 항타 리드에는 보호난간, 발판을 설치해야 하며 작업대, 리드에는 물건을

올려 놓지 말아야 한다

⑻ 항타작업 중에는 수리를 해서는 아니된다.

5.2 설치시 유의사항

⑴ 기초공사용 건설기계의 기종을 선정할 경우에는 다음 사항을 검토하여야

한다.

㈎ 말뚝의 종류 및 형상

㈏ 타격력과 말뚝의 지지력

㈐ 시공법 및 현장 지반 등 작업장 주변 상황

㈑ 말뚝 및 항타기의 중량

㈒ 작업량 및 공기

⑵ 지주를 조립하는 경우에는 충분한 부지(지주본체 지지대+마스트길이+

여유길이 약 2m 이상)를 확보하여야 한다. 또한, 지주조립은 기종(디젤

햄머, 오거 등)에 따라 소요면적이 달라지며, 디젤햄머를 사용할 경우에는

말뚝의 위치를 확인하고, 항타장소의 정지 등 준비를 하여야 한다.

⑶ 지주의 위치는 말뚝중심과 선회작업 등을 고려하여 정하여야 한다.

또한, 연약지반의 경우에는 침목, 깔판 등을 깔아 부등침하로 인하여

본체가 기울어지지 않도록 하여야 한다.

⑷ 기초공사용 건설기계의 설치작업은 다음 사항에 유의하여야 한다.

㈎ 항타기의 중량을 고려하고, 반입경로를 확인함과 동시에 특히 경사면을

이동할 때에는 엄격한 감독을 하여야 하며, 기계가 전도되지 않도록

인장용 밧줄로 안정시켜야 한다.

㈏ 지반, 토질을 조사하고, 성토 지반이 불안정한 지역에서는 매트 또는

양호한 재료로 치환하여야 한다.

㈐ 인접건물, 고압선 등 주위의 상황을 조사하고, 관리감독자의 지시에

따라야 한다.

㈑ 지하매설물은 사전에 철저히 조사하고, 운전자에게 그 위치를 명확히

지시함과 동시에 비상시의 대책도 협의하여야 한다.

㈒ 지주가 부등침하하지 않도록 기체를 수평으로 설치하여야 한다.

㈓ 지주의 작업반경내에 장애물이 없는가 확인하고 관계자이외의 출입을

금지시켜야 한다.

⑸ 항타기 및 항발기는 전도방지를 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

㈎ 연약지반에 설치할 경우에는 각부 또는 가대의 침하를 방지하기

위하여 깔판 등을 사용하여야 한다.

㈏ 건널다리 등을 가설물에 설치할 경우, 그 내력을 확인하고 내력이

부족할 경우에는 보강하여야 한다.

㈐ 기계의 저면 또는 가대가 활동의 우려가 있을 때에는 말뚝, 쐐기 등을

사용하여 고정시켜야 한다.

㈑ 궤도 또는 굴림대로 이동하는 항타기나 항발기는 움직이지 않도록

레일 클램프, 쐐기 등으로 고정시켜야 한다.

㈒ 버팀줄만으로 상단을 고정시킬 때에는 버팀줄은 3개이상 등간격으로

하고 끝단을 견고한 버팀 말뚝 또는 철골 등에 고정시켜야 하며,

버팀줄의 수를 충분하게 등간격으로 배치하여 어느 방향에서도 안정

되도록 하여야 한다.

㈓ 평형추를 사용하여 안정시킬 때에는 평형추가 이동하지 않도록 가대에

견고하게 고정하여야 한다.

㈔ 초속 14m 이상의 폭풍우 경보가 있는 때에는 즉시 작업을 중지하여야

한다.

⑹ 기초공사용 건설기계의 권상기 설치작업은 다음 사항을 준수하여야 한다.

㈎ 항타기 및 항발기에 사용하는 권상기는 끌려올라감, 기울음, 흔들림

등이 일어나지 않도록 설치하여야 한다.

㈏ 와이어로우프 양단은 클램프, 클립 등으로 확실하게 고정하여 햄머의

진동 등으로 풀리지 않도록 하여야 한다.

㈐ 항타기 권상용 와이어로우프, 시브등에는 강도가 충분한 샤클, 고정

철물 등을 사용하여 말뚝, 널말뚝 등과 연결하여야 한다.

㈑ 항타기 및 항발기에 사용하는 권상기에는 쐐기장치 또는 브레이크를

부착하여야 한다.

⑺ 항타기 및 항발기의 조립, 해체, 이동 또는 부재를 교체할 경우에는

작업방법과 순서를 정하여 작업에 종사하는 근로자와 주위 작업원에게

주지시켜야 하며, 작업책임자를 지정하여 그 지시에 따라 작업하도록

하여야 한다.

5.3 항타작업시 유의사항

항타작업의 경우 다음 사항을 준수하여야 한다.

⑴ 항타작업 중 일반적인 유의사항

㈎ 운전자는 전담 신호수로부터 신호를 확인하고, 올림, 내림, 기타

작업은 모두 이 신호에 따라야 한다. 또한 긴급한 경우를 제외하고는

신호수 이외의 사람이 신호해서는 아니된다.

㈏ 작업현장은 잘 정리하고 말뚝이 장애물에 닿지 않도록 하여야 한다.

㈐ 항타 허용하중의 범위를 넘지 않도록 한다.

㈑ 감아올리기, 이동 등 각 동작을 동시에 하여서는 아니된다.

㈒ 급격하게 크레인의 동작이 변하는 작업을 하여서는 아니된다.

㈓ 지주의 흔들림에 주의하고 위험하다고 판단될 때에는 작업을 중지하고

대책을 강구하여야 한다.

㈔ 작업장소를 이동할 때에는 장애물, 연약지반, 지면요철 등 이동장소의

상황을 잘 확인하고 항타기를 최하위까지 내리고 나서 이동하여야 한다.

횡이동의 경우 지주가 전도되지 않도록 주의하여야 한다.

㈕ 와이어로우프의 손상유무를 수시로 점검하여야 한다.

㈖ 지반의 침하가 일어난 경우에는 지주를 후퇴시키고 깔판 등으로 보강

하여야 한다.

㈗ 붐, 와이어로우프 등이 장애물이나 고압선에 접촉되지 않도록 주의

하여야 한다.

㈘ 인접 건물, 부근의 통행자 등에 기름, 배기가스 등이 비산하여 피해를

주지 않도록 하여야 한다.

㈙ 인접건물과 그 주위에 소음, 진동 등의 영향을 조사하고 방진, 방음

등 필요한 조치를 취하여야 한다.

㈚ 권상장치의 드럼에 권상용 와이어로우프가 꼬인 때에는 와이어로우프에

하중을 걸지 않도록 하여야 한다.

㈛ 항타기 또는 항발기의 권상장치에 하중을 건채로 정차해 둘 때는

쐐기장치 또는 브레이크를 사용하여 확실하게 정지시켜 두어야 하며,

하중을 건상태에서 운전자가 운전위치를 이탈하여서는 아니된다.

㈀ 운전 중 항타기 및 항발기의 권상용 와이어로우프의 부근에 근로자를

출입시켜서는 아니 된다.

㈁ 말뚝을 뽑을때에는 항발기의 붐을 60도이내로 하고, 말뚝을 뽑을 수

없을 때에는 말뚝을 뽑는 인판장치를 따로 보강해야 한다

⑵ 말뚝을 끄는 작업시의 유의사항

㈎ 지주 작업원이  말뚝을 리드의 바른 위치로 끌고 있을 때에는 말뚝과

내측의 가이드프레임 사이 또는 말뚝의 두부에 손목이나 손이 끼지

않도록 주의하여야 한다.

㈏ 말뚝을 바른 위치로 끌기 위해서는 로우프를 이용해야 한다.

㈐ 매달아 올릴 때에는 말뚝의 매다는 점에 와이어로우프를 걸어야 하며,

긴 것은 반드시 2점 걸이로 하여야 한다.

㈑ 말뚝의 인입은 지주의 횡방향이 아닌 정면에서 하여야 한다.

⑶ 말뚝의 세우기 작업시의 유의사항

㈎ 항타중에 말뚝이 흔들리지 않도록 고정하여야 한다.

㈏ 지반, 지형상황에 따라 말뚝의 항타위치를 결정하여야 한다.

㈐ 작업장의 지면이 경사진 경우는 지면을 파서 말뚝의 끝을 정위치에

놓아야 한다.

㈑ 항타 도중 말뚝의 기울어짐을 막기 위해서는  초기에 자주 교정해야

한다.

⑷ 말뚝박기 작업시의 유의사항

㈎ 말뚝, 캡, 햄머 등의 각축이 동일 연직선이 되도록 조정한 후 항타를

시작하여야 한다.

㈏ 이음 말뚝일 경우 상하 말뚝의 축선이 어긋나 있지 않은가 확인한

다음 항타한다.

㈐ 항타 초기에는 말뚝의 방향이 바르게 들어 가고 있는가를 확인한

다음 연속적으로 타입하여야 한다.

㈑ 항타중에는 항시 말뚝의 침하상태를 기록하여야 한다.

㈒ 항타중에 쿠션재가 손상되거나 가이드레일, 축봉, 리드 등이 구부러

지거나 경사진 경우에는 즉시 교환하여야 한다.

㈓ 말뚝 지지재와 말뚝사이에는 캡의 경우와 같이 완충재를 사용하여야

한다. 이때 타격회수가 많을 경우 완충재가 경화되어 기능을 상실

하지 않도록 주의하여야 한다.

5.4 항타작업종료시 유의사항

항타작업의 종료시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

⑴ 햄머, 어스오거 등은 마스트 최하단으로 내려 받침목위에 보관하고

임시로 묶어 두어야 한다.

⑵ 리드하부를 받쳐야 한다.

⑶ 레일 클램프를 체결하고 선회차륜 등을 고정시켜야 한다.

⑷ 전기 기기류는 방수용 시트 등으로 덮어야 한다.

⑸ 폭풍우시에는 지주의 하부에 물이 고이지 않도록 배수를 잘하고

마스트를 바람쪽으로 향하게 하여 선회 프레임 후부에 잭키로 고정

시켜야 한다.

⑹ 장기간 격납을 할 때에는 기계제작사의 관리사양에 따라 필요한 조치를

하여야 한다

6. 양중기(크레인, 리프트)

6.1 크레인 일반사항

⑴ 점검사항

㈎ 기어(치차)의 마모상태와 조작레버의 작동상태를 점검해야 한다

㈏ 양중장비에는 운전자가 잘 보이는 위치에 정격하중표지를 부착하여야

한다

㈐ 교환예비부품의 수명을 미리 점검하고, 고장난 원인, 상황, 교환방법,

기타 자료를 기록하여 차후의 참고자료가 되도록 하여야 한다.

㈑ 부품이 파손된 것, 급격히 마모가 된 것은 교환으로 끝내지 말고

파손부분의 원인, 급격마모의 원인 등을 규명하고 재질 및 형상을

검토하여야 한다.

㈒ 크레인의 안전점검 사항은 다음과 같다.

① 수시점검 : 급유, 발열, 음향, 제어기, 브레이크, 집전장치,

안전장치, 와이어로우프, 활차 등의 이상유무를

점검하고, 불량한 것은 수리 또는 교환하여야 한다.

운전자의 점검은 매일 작업전과 작업종료후의 2회를

원칙으로 하고, 운전중에 이상이 발견되면 즉시 작업을

중지하고 그 부분을 점검하여야 한다. 운전자 이외의

수리담당자는 시기를 정하여 점검하여야 한다.

② 정기점검 : 점검기간을 정한 정기점검을 하지 않으면 기계가

조기에 노후화되고 불의의 고장원인이 되므로 반드시

정기점검을 하여야 한다.

③ 현장수리 : 시공현장 수리 및 순회점검에서 발견된 수리를 필요로

하는 부분 및 돌발적으로 발생한 고장부분은 즉시 수리

해야 한다.

④ 안전기준 및 정기검사는 노동부 고시 제1997-31호(크레인 제작기준

·안전기준 및 검사기준)에 의한다.

㈓ 안전점검은 규정된 점검표(체크리스트)에 의하여 점검을 하고, 주로

마모, 열화경향, 각 부분의 볼트와 너트의 헐거움 ㆍ탈락 등을 점검

측정한 다음, 작동시험후 각 부분의 이상음, 성능저하 및 발열의 유무

등을 점검하여야 한다.

㈔ 크레인 운전자가 준수하여야 할 사항은 다음과 같다.

① 정해진 인양능력이상의 작업은 하지 말아야 한다.

② 인양높이의 부족시 권과방지장치를 없애거나, 작업범위를 넓히기

위하여 기복 제한 스위치를 해제하거나 허용하중 이상의 물체를

끌어 올리기 위해 과부하 방지장치를 제거한 채로 사용하여서는

아니된다. 만일 안전장치의 작동이 부적당한 경우에는 작동상태를

재시험하여 작동불량의 원인을 확인하고 그 대책을 강구하여야

한다.

③ 기계장치부분 및 운전석, 기초부분 등은 매일 깨끗하게 청소하여야

한다. 기름이 누출되어 미끄러지는 곳은 특히 주의하여야 한다.

④ 1대의 기계를 2인의 운전자가 교대로 운전하는 경우, 운전시의

기계상황, 이상유무를 다음 운전자에게 전달하고 작업일지에도

기록해 두어야 한다.

여기에는 이상 사항만이 아니고  작업의 종류, 작업량, 급유량,

발열사항 등도 전달되도록 하여야 한다. 기록은 장래계획, 안전관리,

수리계획, 기계 손료 등의 귀중한 참고자료가 되므로 매일 이행

하여야 한다.

⑤ 인양하는 하물은 형상이 크고 중량물이 많아서  취급중에 고소에서

낙하하거나, 인양하는 하물에 충격을 주어 진동을 일으키면 대형

사고가 발생할 위험이 있고, 또한 인양물 밑에서 작업하는 사람들의

머리위를 통과하는 경우가 많으므로 운전자, 걸이작업자의 부주의에

의한 재해를 예방하기 위하여 걸이작업자, 신호수, 운전자는 신호

확인 이행과 동시에 안전운전의 확인을 이행하도록 하여야 한다.

㈕ 크레인의 작업개시전 안전확인 사항은 다음과 같다.

① 설치할 기초면의 이상유무

② 하물을 매다는 장소, 주행장소 등에 장애물 유무

③ 각부의 고정장치가 해제되어 있지 않은지 여부

④ 수전전압은 규정대로 유지되고 있는지 확인하고 만약 10% 이상

저하되면 작업을 중지하여야 한다.

⑤ 무부하로 시운전을 하고 제어스위치의 작동을 확인하여야 한다.

⑥ 줄걸이 작업자, 신호수 등과 필요한 협의를 하여야 한다. 새로운

사람이 줄걸이 작업자로 들어온 경우에는 다시 확인을 하여야 한다.

㈖ 당일의 작업종료후 다음날의 작업안전에 대비하여 확인해 두어야 할

사항은 다음과 같다.

① 기계는 소정의 위치에 두어야 한다.(선회위치, 붐의 위치, 고정

블록의 위치 등) 운전 중에 이상이 감지된 개소를 점검하여야 한다.

제어기, 접촉점, 집전장치, 브레이크 등을 점검 수리 하여야 한다.

② 다음날의 운전에 대비하여 각부를 청소하고 주유하여야 한다.

④ 스위치 각부의 차단과 운전실 및 기계실의 잠금장치를 확인하여야

한다.

⑤ 고정장치를 안전하게 위치시켜야 한다.

⑥ 작업일지 및 인계 인수부를 기록하여야 한다.

⑵ 하물취급시 유의사항

㈎ 하물을 크레인으로 취급하여 적재할 경우는 중심위치,인양하는 하물의

균형, 적재높이, 안정도, 긴결방법 등 다음 사항을 준수하여야 한다.

① 취급하물은 정리정돈을 하되, 반입 반출순서를 고려하여 실시

하여야 한다.

② 무리하게 아래방향에서 크레인의 권상능력을 이용하여 끌어내서는

아니된다.

③ 적재방법은 중심이 밑으로 오도록 하고, 중심의 이동에 의해서

물체가 균형을 잃지 않도록 하여야 한다.

④ 적재높이, 취급수량, 적재면적 등을 고려하여 안전한 적재방법으로

하고 전도에 의한 충격을 방지하여야 한다.

㈏ 정격하중이상의 하물을 인양해서는 아니된다.

㈐ 공동작업은 반드시 신호에 따라서 움직여야 한다. 크레인은 반드시

1인의 신호수가 신호하도록 한다. 신호수는 상대방이 확실하게 알 수

있도록 정확한 신호를 해야 한다.

㈑ 인양하는 물체의 진행방향에 위험이 없는가를 확인하여야 한다.

경보를 울리고, 상대방이 이를 확인한 후 선회, 권상, 권하 등의

작업을 하여야 하며, 확인되지 않을 경우는 일단 정지하여야 한다.

㈒ 운전자는 운전중 곁눈질하지 말고 주의하여 작업하여야 한다. 특히,

보조운전자가 동석하는 경우 잡담 등을 하여서는 아니된다.

㈓ 폭풍우시의 조치는 다음과 같다.

① 하중이 걸리지 않은 상태에서 후크를 최상단까지 끌어올리고,

지브는 바람이 부는 방향으로 향하게 하여 최하한까지 내려두어야

한다.

② 선회브레이크를 풀어, 풍향에 따라 지브가 자유로 선회하도록

하여야 한다. 또한, 근처에 장애물이 있는지 확인하여야 한다.

③ 주행식은 레일 클램프를 확실히 하고, 또한 차륜에는 쐐기로

전후를 고정해야 한다.

④ 인입스위치를 꺼야 한다.

⑤ 운전실의 창 및 문짝은 완전하게 폐쇄하고, 각 전기부품은 물에

젖지 않도록 덮개를 하여야 한다.

⑥ 기초, 기계 받침지반 등의 토사가 무너질 우려가 있는 경우에는

적당한 붕괴방지 조치를 취하여야 한다.

⑶ 줄걸이작업시 유의사항

㈎ 고정식크레인, 이동식크레인의 줄걸이 작업은 경험있는 지정된

작업자가 하여야 한다.

㈏ 크레인의 줄걸이 작업시는 다음 사항을 준수하여야 한다.

① 줄걸이 하물의 중량에 따라 위치를 정하여 반드시 후크의 중심에

걸도록 하여야 한다.

② 줄걸이하물의 지상작업시에는 로우프가 인장을 받기까지 기울기를

수정하면서 서서히 감아올리고 로우프가 완전히 인장을 받은

상태에서 일단 정지하고 로우프의 상태를 확인하여야 한다.

③ 로우프의 굵기, 꼬임, 걸이각도, 손상의 유무 등을 확인한 후에

줄걸이작업을 한다.

④ 줄걸이용 체인, 섬유로우프 및 섬유벨트와 후크, 샤클, 링 등의

걸이용구는 적정한 것인가 확인하여야 한다.

⑤ 크레인의 후크를 줄걸이하물의 바로 위로 유도하고 횡으로 걸지

않도록 하여야 한다.

⑥ 줄걸이 로우프의 걸이각도는 60도이내가 유지되도록 하는 것이

바람직하다.

⑦ 줄걸이 하물에는 바르게 와이어로우프를 걸고 하물이 기울어지거나

분리되지 않도록 주의하여야 한다.

⑧ 모서리진 것을 매달 때에는 모서리에 닿는 로우프부분에 큰 힘이

작용하지 않도록 목편 등 보조받침을 덧대어 보호하여야 한다.

⑨ 장척물과 큰하중을 걸 때에는 중심위치가 후크 바로 아래에 오도록

하고 구불어지는 부분에는 적당한 보조기구를 사용하여야 한다.

⑩ 줄걸이 작업자는 줄걸이하물에 올라타지 말아야 한다.

⑪ 줄걸이 로우프를 구부려 줄걸이작업을 할 경우에는 로우프의

구부림에 의한 강도저하를 고려하고 안전하중을 엄수하여야 한다.

㈐ 클립고정의 경우에는 U볼트의 너트가 하중을 받는 로우프쪽에 오게

조여야 하며 와이어로우프의 직경별 클립수 및 간격은 <표 1>에

주어진 바와 같다.  로우프끝의 고정방법에 따른 유지력은 다음의

유지효율 공식에 의하며, 고정방법별 유지효율은 [그림 1]에 의한다.

체결부의 절단하중

유지효율 = ───────────── × 100%

와이어로우프의 절단하중

<표 1> 와이어로우프 직경별 클립수 및 간격

┌────────────┬────┬──────┬─────┐

│와이어로우프의 직경(㎜) │클립(수)│클립간격(㎜)│U볼트(㎜) │

├────────────┼────┼──────┼─────┤

│           38           │   8    │    250     │    22    │

│           36           │   7    │    230     │    22    │

│           32           │   6    │    200     │    22    │

│           28           │   5    │    180     │    18    │

│           24           │   5    │    150     │    18    │

│           22           │   5    │    130     │    18    │

│           18           │   5    │    110     │    16    │

│        9 ∼ 16         │   4    │     80     │  9, 5-14 │

└────────────┴────┴──────┴─────┘

[그림 1] 와이어로우프 고정방법 및 유지효율

⑷ 크레인의 신호방법은 다음에 정하는 방법에 따른다.

㈎ 신호방법은 노동부 고시 제94-27호 표준신호지침에 의한다.

㈏ 크레인의 운전신호는 작업장의 책임자가 지명한 자 이외에는 하여서는

아니 된다.

㈐ 신호수는 줄걸이작업자와 긴밀한 연락을 취하여야 한다.

㈑ 신호수는 1인으로 하여 표준방법을 정하고 수신호, 경적 등을 정확하게

사용하여야 한다.

㈒ 신호수의 부근에서 혼동되기 쉬운 경적, 음성, 동작 등이 있어서는

아니 된다.

㈓ 크레인 작업중 신호수는 걸이작업자와 운전자의 중간시야가 차단되지

않는 위치에 있어야 한다.

㈔ 신호수는 크레인의 성능, 작동 등을 충분히 이해하고 비상시 응급

처치가 가능하도록 항시 현장의 상황을 확인하여야 한다.

6.2 고정식 크레인 설치 및 작업시 유의사항

⑴ 설치시 유의사항

㈎ 고정식크레인을 설치할 경우

① 크레인의 기초는 설치하는 크레인의 정격하중, 작업반경 등에

의해 산정된 응력에 충분히 견딜 수 있도록 설치하여야 한다.

② 기초의 시공은 부등침하가 생기지 않도록 신중을 기하여 설치

하여야 한다. 기초 상단은 정확히 수평을 유지하여야 한다.

③ 앵커볼트는 기초의 철근 등에 용접하거나 L형강의 이음을 넣어

인장 및 압축력에 충분히 견딜 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 조립작업은 지정된 작업지휘자의 지휘하에 실시하여야 한다.

⑥ 마스트와 지브의 설치작업 등은 신중하게 하고 작업관계자 이외는

작업장 주변에 출입하지 못하게 하여야 한다.

⑦ 작업장소는 충분한 공간을 확보하고 장애물이 없도록 하여야 한다.

⑧ 옥상설치의 경우 강풍 등으로 움직이거나 전도되지 않도록 설치

하여야 한다.

⑨ 폭풍·폭우 및 폭설 등의 악천후 시에는 작업을 중지하여야 한다.

⑩ 크레인 운전석에는 기계의 성능과 운전자명을 부착하여야 한다.

⑪ 크레인 조립후 약 1주일간은 볼트의 조임상태와 너트의 헐거움을

점검하고 필요시 재조임하여야 한다.

⑵ 작업시 유의사항

㈎ 작업시에는 다음 사항에 유의하여야 한다.

① 정해진 능력이상의 작업을 하여서는 아니된다.

② 안전장치를 제거하고 운전해서는 안된다.

③ 선회하거나 정지할 때에는 충격을 피하여 유연하게 운전하여야

한다.

④ 비상시에는 비상정지 보턴을 눌러 대처하여야 한다.

⑤ 운전 중에 이상이 발견된 경우에는 크레인을 즉시 정지시키고

책임자에게 보고하여 지시를 받도록 하여야 한다.

⑥ 초속 14m 이상의 강풍일 때에는 작업을 즉시 중지하고 책임자의

지시를 받아야 한다.

⑦ 운전자는 인양물이 인양되는 동안 운전석에서 이탈해서는 아니 된다.

⑧ 크레인은 굴착된 가장자리 근처 혹은 강우와 하천의 유량증가 등에

의해서 위험 또는 불안정한 장소에 방치해서는 아니된다.

㈏ 운전중의 신호는 다음 사항에 따라야 한다.

① 운전을 위한 표준신호는 모든 운전자에게 알려야 하며, 운전자의

지휘에는 이 신호를 사용하여야 한다.

② 인양물이 신호수에게 보이지 않는 지점에 운반되는 경우를 제외

하고는 운전자에게 신호를 보내는 것은 1인으로 하며, 필요할

경우에는 보조신호수를 선임하여야 한다.

③ 운전자는 신호수로부터 신호를 받으면 경음기 등을 울린 후 작업에

임하여야 한다. 또한 운전은 신호를 확인한 후 개시하여야 한다.

㈐ 인양물의 취급은 다음 사항에 따라야 한다.

① 흔들리기 쉬운 인양물은 가이드로우프를 이용해 유도하여야 한다.

② 인양물은 줄걸이 경험이 있는 작업원이 취급하도록 한다.

③ 인양물이 요동하여 작업원, 구조물 또는 비계에 부딪쳐 손상되지

않도록 주의하여야 한다.

④ 작업원은 인양되는 물체에 올라가서는 아니된다.

⑤ 크레인에 무리한 힘을 가하거나 인양물이 미끄러지는 것을 막기

위해서는 인양물의 맨위의 후크를 이용하여야 한다.

⑥ 인양물을 작업원의 머리위로 움직여서는 아니된다.

㈑ 타워크레인 사용시 유의사항

① 설치시는 기초에 걸린 축력, 모멘트가 크기 때문에 기계의 종류에

따라 견고한 기초를 설치하여야 한다.

② 철골부재에 설치할 경우에는 철골을 보강한 후에 설치하여야 한다.

③ 설치시는 당해 작업이 종료되었을 경우의 해체방법도 미리 고려

하여야 한다.

④ 작업자가 버켓 또는 인양물에 올라타지 않도록 하여야 한다.

⑤ 크레인 장비의 드럼에 감겨진 와이어로우프는 적어도 두 바퀴 이상

남아 있어야 한다.

⑥ 드럼에는 회전 제어기나 역회전 방지기 또는 기타의 안전장치를

갖추어야 한다.

⑦ 긴 물건의 한쪽달기 또는 끌어당기는 경우, 지브를 올리고 내릴

때에는 진동 등이 수반되므로 작업을 하여서는 안된다.

㈒ 케이블 크레인의 사용상 유의사항

① 작업중 크레인의 와이어로우프가 느슨해진 경우에는 트랙로우프가

활차내에 또는 드럼에 제대로 잠겨 있는지를 확인하여 조정하여야

한다.

② 권상장비의 드럼에는 감겨진 와이어로우프가 적어도 두바퀴 이상

남아 있어야 한다.

③ 장비를 변조 또는 확장하거나 부속품을 교환 또는 수리할 때에는

본래의 장비를 설계할 때 고려하였던 안전요소를 확보하여야 한다.

㈓ 지브 크레인의 사용상 유의사항

① 철골부재에 설치할 경우는 철골을 보강하여야 하며 조임나사 등은

충분히 검사를 하여야 한다.

② 주행식의 경우는 과부하로 인한 전락사고가 일어나지 않도록 이에

대한 안전조치를 하여야 한다.

㈔ 매일 작업개시전 기계의 운전상태 점검사항

① 와이어로우프는 바르게 활차에 걸려 있는가, 또는 드럼에 바르게

감기고 있는가 점검하여야 한다.

② 각부의 급유개소에 급유하여야 한다.

③ 각부의 볼트, 너트, 키 등의 헐거움, 탈락은 없는가 점검하여야

한다.

④ 클러치, 브레이크, 유압기기 등의 압력 및 작동상태를 점검하여야

한다.

⑤ 각 안전장치의 작동을 확인하여야 한다.

⑥ 지브를 선회하고 주변에 장애물의 유무를 확인하여야 한다.

6.3 이동식 크레인 설치 및 작업시 유의사항

⑴ 설치시 유의사항

㈎ 이동식 크레인의 설치시에는 다음 사항에 유의하여야 한다.

① 조립에 충분한 공간이 있는가 확인하여야 한다.

② 본체는 수평으로 설치하여야 한다.

③ 조립용 볼트, 핀 등의 체결상태를 확인하여야 한다.

④ 안전장치의 설치, 배선, 작동을 확인하여야 한다.

⑤ 붐을 끌어올릴 때에는 사람이 접근하지 않도록 하여야 한다.

⑥ 붐은 눕히고 선단부는 침목위에 두어야 한다.

⑦ 와이어로우프를 지상에 쭉 펴서 꼬임풀기를 하여야 한다.

⑵ 작업시 유의사항

㈎ 이동식 크레인으로 잔교상에서 작업할 경우에는 다음 사항에 유의

하여야 한다.

① 잔교강도를 담당자와 협의, 확인하여야 한다.

② 작업반경에 대해 과하중이 되지 않는지 확인하여야 한다.

③ 아우트리거 또는 크롤러가 잔교의 기둥밖으로 나오지 않도록 하고

부득이 한 경우 충분히 보강하여야 한다.

④ 잔교상을 이동할 경우에는 조용히 운전하여야 한다.

㈏ 이동식 크레인으로 연약지반위에서 작업할 경우 유의사항

① 주행로는 막자갈, 깔판 등으로 충분히 보강하여야 한다.

② 크룰러와 아우트리거의 밑에는 깔판, 철판 등 강도가 충분히

유지되는 재료로 보강하고, 침하나 미끄러짐 등을 방지하여야 한다.

③ 파손된 도로 등은 조속히 보수 하여야 한다.

㈐ 이동식 크레인으로 전력선 부근에서 작업할 경우 유의사항

① 붐과 모든 전력선과의 거리는 최소한 2m 이상 유지하여야 한다.

② 전력선의 밑을 기계가 선회할 때에는 가드를 설치하여야 한다.

③ 기계가 대전된 선에 접촉하였을 경우에는 누구도 기계에 접근

하여서는 아니 된다.

④ 송전선은 절연재로 피복하여야 한다.

⑤ 감시자를 정하여 충분히 감시하여야 한다.

⑥ 전력선에 접촉된 경우의 처치는 관계자와 협의하고 다른 작업자

에게도  철저히 주의시켜야 한다.

㈑ 이동식 크레인으로 버켓작업을 할 경우 유의사항

① 하중은 크레인의 허용능력 이내로 한다.

② 선회방향을 일정하게 하고 선회반경내에 다른 작업원을 출입

시켜서는 아니 된다.

③ 선회시는 버켓에 원심력이 작용하여 작업반경이 커지고 전도할

위험이 있으므로 서서히 선회하여야 한다.

④ 콘크리트의 투입과 배출시에는 신호수를 선임하고, 신호방법을

충분히 주지시켜야 한다.

㈒ 이동식 크레인으로 항발작업을 할 경우 유의사항

① 작업지반은 충분히 견딜수 있는지 확인하여야 한다.

② 조임부분, 붐의 휨 등 기계의 불비한 개소를 점검 및 정비하여야

한다.

③ 붐의 길이는 말뚝길이를 고려하여 가능한한 짧은 붐을 사용하여야

한다.

④ 걸이부분을 점검하고 강도가 충분한 것을 사용하여야 한다.

⑤ 작업장소의 주위는 충분히 보강하고 기구 등의 파손, 비산의 경우에

대비하여야 한다.

⑥ 작업중에는 기계기구에 대해서 충분히 감시하고 이상이 있으면 즉시

작업을 중지하여야 한다.

㈓ 이동식 크레인이 현장내에서 이동할 경우 유의사항

① 이동로의 고저, 장애물, 지반의 안전성을 점검하여야 한다.

② 붐은 60도∼65도 정도의 기울기로 유지시킨다.

③ 이동시에는 본체 전방에 후크를 고정시켜야 한다.

6.4 리프트 설치 및 작업시 유의사항

⑴ 설치시 유의사항

㈎ 조립작업은 지정된 작업 지휘자의 지휘하에 실시하여야 한다

㈏ 기초와 마스트는 볼트로 견고하게 고정하여야 한다.

㈐ 각부의 볼트가 헐겁지 않도록 조여야 한다.

㈑ 마스트 지지는 최하층은 6m이내에 설치하고 중간층은 1.8m이내 마다

설치하며 최상부층은 반드시 설치한다.

㈒ 지상 방호울은 1.8m높이까지 설치하여야 한다.

㈓ 운전자가 각층을 보는 것이 곤란한 경우에는 경보음, 램프 등의

신호장치를 설치하여야 한다.

㈔ 접지를 확실하게 하여야 한다.

㈕ 폭풍·폭우 및 폭설 등의 악천후시에는 작업을 중지하여야 한다

㈖ 리프트의 안전기준은 고시 제1997-33호 (리프트 제작기준, 안전기준

및 검사기준)에 의한다.

⑵ 작업시 유의사항

㈎ 리프트는 가능한한 전담운전자를 배치하여 운행토록 한다.

㈏ 리프트를 사용할 때에는 안전성 여부를 안전관계자에게 확인한 후

사용한다.

㈐ 리프트의 운전자는 조작방법을 충분히 숙지한 후 운행하여야 한다.

㈑ 운전자는 운행중 이상음, 진동 등의 발생여부를 확인하면서 운행한다.

㈒ 출입문이 열려진 상태에서의 리프트 사용은 추락 등의 위험이

있으므로 어떠한 경우라도 운행해서는 안된다.

㈓ 조작반의 임의 조작으로 인한 자동운전은 절대로 하여서는 안된다.

㈔ 리프트의 탑승은 운반구가 정지된 상태에서만 한다.

㈕ 리프트는 과적 또는 탑승인원을 초과하여 운행하지 않도록 한다.

㈖ 리프트 하강운행시 승강로 주변에 작업자가 접근하지 않도록 한다.

㈗ 고장수리는 반드시 전문가에게 의뢰하여 실시하도록 한다.

㈘ 리프트 운전자 및 탑승자는 안전모, 안전화 등 개인보호구를 착용

하도록 한다.

㈙ 리프트는 1개 이상을 동시에 운행해서는 아니 된다.

<부록>  작업별 건설기계 분류표

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 작업의 종류│                적  정  기  계  의   종  류                 ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  벌    개  │불도저(bulldozer), 레이크 도저(rake dozer)                  ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃  굴    착  │파워 셔블(power shovel), 백호(back hoe), 클램셸(clam shell),┃

┃            │트랙터 셔블(tractor shovel), 불도저, 리퍼(ripper),          ┃

┃            │브레이커(breaker)                                           ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃ 싣기(적입) │셔블계 굴착기(파워 셔블, 백호, 클램셸), 트랙터 셔블,        ┃

┃            │벨트 콘베이어(belt conveyer), 기타 연속식 적입기            ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃ 굴착ㆍ싣기 │셔블계 굴착기, 트랙터 셔블, 준설선(dregdger)                ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃ 굴착ㆍ운반 │불도저, 스크레이퍼 도저(scrape dozer), 스크레이퍼(scraper), ┃

┃            │트랙터 셔블, 준설선                                         ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃  운    반  │불도저, 덤프 트럭(dump truck), 벨트 콘베이어, 기관차와      ┃

┃            │토운차, 가공삭도(aerial cableway)                           ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃  땅끝손질  │불도저, 모터 그레이더(motor grader), 스크레이퍼             ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃ 함수비조절 │스태비라이져(stabilizer), 프라우(prow), 하로우(harrow),     ┃

┃            │모터 그레이더, 살수차                                       ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃  다 지 기  │로드 로울러(road roller), 타이어 로울러(tire roller),       ┃

┃            │탬핑 로울러(tamping roller), 진동로울러, 컴팩터(compactor), ┃

┃            │래머(rammer), 불도저                                        ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃  정    지  │불도저, 모터 그레이더                                       ┃

┠──────┼──────────────────────────────┨

┃  도랑파기  │트렌취(trencher), 백호(back hoe)                            ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛