제    목 : 거푸집 동바리 구조검토 및 설치 안전작업지침

(KOSHA CODE C-20-2006)

1. 목 적

이 지침은 산업안전기준에 관한 규칙(이하 “안전규칙”이라 한다) 제6편 제1장(거푸집 동바리 및 거푸집) 규정에 의거하여 거푸집 동바리 조립도의 작성을 위한 구조검토 및 설치 안전작업 등에 대한 지침을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

이 지침은 거푸집 동바리를 설치하는 모든 건설공사에 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) “거푸집”이라 함은 부어넣는 콘크리트가 소정의 형상, 치수를 유지하며 콘크리트가 적합한 강도

에 도달하기까지 지지하는 가설구조물의 총칭을 말한다.

(나) “동바리”라 함은 타설 된 콘크리트가 소정의 강도를 얻을 때까지 거푸집 및 장선.멍에를

적정한 위치에 유지시키고 상부하중을 지지하기 위하여 설치하는 부재를 말한다.

(다) “거푸집 널”이라 함은 거푸집의 일부로서 콘크리트에 직접 접하는 목재나 금속 등 판류를

말한다.

(라) “장선”이라 함은 거푸집널을 지지하고 상부하중을 멍에에 전달하는 부재를 말한다.

(마) “멍에”라 함은 장선을 지지하고 상부하중을 동바리에 전달하기 위하여 장선과 직각방향으로

설치하는 부재를 말한다.

(2) 이 지침에 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법,

동법 시행령, 동법 시행규칙, 안전규칙 및 기타 고시에서 정하는 바에 따른다.

4. 거푸집 동바리 구조검토

(1) 거푸집 동바리를 조립하는 때에는 슬래브, 보, 기둥, 벽체 등 주요 구조부분에 대해서 사전에 구조

검토를 실시하고 조립도를 작성하여야 하며, 당해 조립도에 따라 조립되도록 하여야 한다.

(2) 거푸집 동바리 조립도에는 지주·이음매·마디 등 부재의 종류, 규격, 배치 및 치수가 정확하게 명시

되어야 한다.

(3) 거푸집 동바리는 연직방향 하중, 수평방향 하중 및 굳지 않은 콘크리트의 측압에 대하여 안전하고

경제적이어야 하며 처짐, 비틀림, 좌굴에 의한 변형 및 침하, 전단에 대하여 충분한 강성을 지녀야

한다.

5. 구조검토 순서

(1) 거푸집 동바리에 대한 구조검토는 다음〈표 1〉에 제시된 내용과 순서에

따라 검토되어야 한다.

(가) 일반적인 구조검토의 순서는 아래와 같다.

하중계산 : 거푸집 동바리에 작용하는 하중 및 외력의 종류, 크기를

산정한다

↓

응력계산 : 하중·외력에 의하여 각 부재에 발생되는 응력을 구한다.

↓

단면계산 : 각 부재에 발생되는 응력에 대하여 안전한 단면을 결정

한다.

(나) 표준구조 상세 도면에는 구조검토 기준, 가정조건 등을 구체적으로

명기하고 사용부재의 재질, 간격, 접합방법, 연결철물 등을 상세히

기재하여야 한다.

〈표 1〉 거푸집 동바리 구조검토 순서

┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃검토순서│검 토 사 항     │판 단 근 거                                     ┃

┠────┼────────┼────────────────────────┨

┃허용    │·휨 모멘트     │· 부재에 작용하는 응력(σb) ≤ 허용휨응력(Fb)  ┃

┃변형량  │·전단력        │· 부재에 작용하는 응력(τ) ≤ 허용전단응력(Fs) ┃

┃설정    │·최대처짐량    │· 부재의 최대처짐량 (δmax) ≤ 허용처짐량(δa) ┃

┠────┼────────┼────────────────────────┨

┃하중의  │·고정하중      │· 콘크리트의 자중(γ× t)kg/㎥                 ┃

┃산정    │·충격하중      │· 고정하중의 50%                               ┃

┃        │·작업하중      │· 150kg·f/㎡                                  ┃

┠────┼────────┼────────────────────────┨

┃거푸집널│·널재(합판)두께│① 널재의 단면성능 검토                         ┃

┃의검토  │·장선배치 간격 │② 장선재 단면성능에 따른 배치간격 결정         ┃

┃        │  결정          │③ 휨모멘트 :                                   ┃

┃        │                │   합판에 작용하는 응력 (σb) ≤허용휨응력 (Fb) ┃

┃        │                │④ 최대처짐량(δmax) ≤ 허용처짐량(δa)         ┃

┠────┼────────┼────────────────────────┨

┃장선의  │·멍에 배치간격 │① 장선 배치간격에 대한 하중선정                ┃

┃검토    │  결정          │② 멍에재 단면성능에 따른 배치간격 결정         ┃

┃        │                │③ 휨모멘트 :                                   ┃

┃        │                │   장선에 작용하는 응력 (σb) ≤허용휨응력 (Fb) ┃

┃        │                │④ 최대처짐량 (δmax) ≤ 허용처짐량(δa)        ┃

┃        │                │⑤ 전단검토 :                                   ┃

┃        │                │   장선의전단응력(τ)≤허용전단응력 (FS)        ┃

┠────┼────────┼────────────────────────┨

┃멍에의  │·동바리의 배치 │① 장선 배치간격에 대한 하중산정                ┃

┃검토    │  간격결정      │② 멍에 배치간격 검토                           ┃

┃        │                │③ 휨모멘트 :                                   ┃

┃        │                │   멍에에 작용하는 응력 (σb) ≤허용휨응력 (Fb) ┃

┃        │                │④ 최대처짐량 (δmax) ≤ 허용처짐량(δa)        ┃

┃        │                │⑤ 전단검토 :                                   ┃

┃        │                │멍에의 전단응력(τ) ≤ 허용전단응력 (FS)        ┃

┠────┼────────┼────────────────────────┨

┃동바리의│                │· 멍에 배치간격에 대한 동바리 배치검토         ┃

┃검토    │                │                                                ┃

┠────┼────────┼────────────────────────┨

┃종합검토│                │· 최적 설계에 대한 검토(합판, 장선, 멍에,      ┃

┃        │                │   가설재 배치간격)                             ┃

┠────┼────────┼────────────────────────┨

┃표준조립│·구조검토결과에│                                                ┃

┃상세도  │  의한 가설재   │                                                ┃

┃        │  배치도 작성   │                                                ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

6. 연직방향 하중에 대한 거푸집 동바리 구조검토

(1) 슬래브, 보 등 연직방향으로 하중이 작용하는 거푸집 동바리에 대하여 각 부재의 경제성, 안전성을

확보할 수 있도록 구조검토를 하여야 한다.

(2) 거푸집 동바리에 연직방향으로 작용하는 하중은 고정하중 및 공사 중 발생하는 활하중으로 다음의

값을 적용한다.

(가) 고정하중은 철근콘크리트와 거푸집의 중량을 합한 하중이며, 콘크리트의 단위중량은 철근의 중량

을 포함하여 보통콘크리트는 2,400 kgf/㎥, 제1종 경량콘크리트는 2,000 kgf/㎥ 그리고 제2종

경량콘크리트는 1,700 kgf/㎥를 적용한다. 거푸집 하중은 최소 40 kgf/㎡ 이상을 적용하며,

특수 거푸집의 경우에는 그 실제의 중량을 적용하여 설계한다.

(나) 활하중은 작업원, 경량의 장비하중, 기타 콘크리트 타설에 필요한 자재 및 공구 등의 시공(작업)

하중, 그리고 충격하중을 포함한다. 활하중은 구조물의 수평투영면적(연직방향으로 투영시킨

수평면적)당 최소 250 kgf/㎡ 이상으로 한다. 단, 슬래브 두께가 50 cm 이상인 경우 350 kgf/㎡,

1 m 이상인 경우 500 kgf/㎡를 적용한다.

(다) 상기의 고정하중과 활하중을 합한 연직하중은 슬래브 두께에 관계없이 500 kgf/㎡ 이상으로 적용

하여 거푸집 및 동바리를 설계한다.

(3) 슬래브, 보 등 거푸집 동바리에 작용하는 연직방향 하중에 대한 계산식은 일반적으로 식(1)과 같다.

W = 고정하중 + 활하중

= (콘크리트 + 거푸집)중량 + (충격 + 작업)하중

= γ.t + 40(kgf/㎡) + 250(kgf/㎡)  ……………………………식(1)

여기서 γ : 철근콘크리트 단위중량(kgf/㎥)

t : 슬래브 두께(m)

7. 수평방향 하중에 대한 거푸집 동바리 구조검토

수평방향 하중은 고정하중 및 공사 중 발생하는 활하중으로 다음의 값을 적용한다.

(1) 동바리에 작용하는 수평방향 하중은 고정하중의 2% 이상 또는 동바리 상단의 수평방향 단위길이

당 150 kgf/m 이상 중에서 큰 쪽의 하중이 동바리 머리부분에 수평방향으로 작용하는 것으로

가정한다.

(2) 옹벽과 같은 거푸집의 경우에는 거푸집 측면에 대하여 50 kgf/㎡ 이상의 수평방향 하중이 작용하는

것으로 본다. 그밖에 바람이나 유수의 영향을 크게 받을 때에는 별도로 이를 고려한다.

8. 콘크리트 측압에 대한 거푸집 동바리 구조검토

(1) 거푸집 설계에서는 굳지 않은 콘크리트의 측압을 고려한다.

(2) 콘크리트의 측압은 사용재료, 배합, 타설 속도, 타설 높이, 다짐방법 및 타설 시의 온도에 따라

다를 뿐만 아니라, 사용하는 혼화제의 종류, 부재의 단면치수, 철근량 등에 의해서도 영향을 받으

므로 그 값을 정할 경우에는 이들 요인의 영향을 충분히 검토한다.

(3) 보통포틀랜드시멘트를 사용하고 단위용적 중량이 2,400 kgf/㎥, 슬럼프 10 cm 이하의 콘크리트를

내부진동기를 이용하여 타설 할 경우 측압은 일반적으로 다음 식을 사용하여 계산한다.

(가) 기둥의 경우

P = 7.8×10-3 + ((0.78R/(T+20))  ≤  0.15(MPa)

또는 2.4 × 10-2 H(MPa)   ……………………………………………… 식(2)

(나) 벽체로서 R≤2m/hr인 경우

P = 7.8×10-3 + ((0.78R/(T+20)) ≤  0.1(MPa)

또는 2.4 × 10-2 H(MPa)   ……………………………………………… 식(3)

(다) 벽체로서 R＞2m/hr인 경우

P = 7.8×10-3 +((1.18+0.245)/(T+20))  ≤  0.1(MPa)

또는 2.4 × 10-2 H(MPa) ………………………………………………식(4)

여기서 P : 측압(MPa)

R : 타설속도(m/hr)

T : 거푸집 속의 콘크리트 온도(℃)

H : 고려하고 있는 위치보다 위에 있는 굳지 않은 콘크리트 높이(m)

(4) 재진동을 하거나 거푸집 진동기를 사용할 경우, 묽은 반죽의 콘크리트를 타설하는 경우 또는 응결

이 지연되는 콘크리트를 사용할 경우에는 측압을 적절히 증가시킨다.

(5) 목재 거푸집 및 수평부재는 등분포 하중이 작용하는 단순보로 검토한다.

9. 풍하중에 대한 거푸집 동바리 구조검토

(1) 가설구조물의 설계 풍하중(Wf)은 다음과 같다.

Wf = pf . A ………………………………………………………… 식(5)

여기에서   Wf : 설계 풍하중(KN)

A : 작용면의 외곽 전면적(㎡)

pf = qz . Gf . Cf : 가설구조물의 설계풍력(kN/㎡)

qz : 지표면에서 임의높이 Z에 대한 설계속도압(kN/㎡)

Gf : 가설구조물 설계용 가스트 영향계수

Cf : 가설구조물의 풍력계수

qz = 1/2 . ρ . Vz2‥‥‥‥‥ 식(6)

Vz = V0 . Kzr . Kzt . Iw

ρ : 공기밀도로써 균일하게 1.23 (kN?S²/m⁴) 적용

(건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따른다.)

Vz : 지표면으로부터 임의높이 Z에 대한 설계풍속(m/s)

V0 : 기본풍속(m/s) (건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따른다)

Kzr : 풍속의 고도분포계수(건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따른다.)

Kzt : 가설구조물의 풍속할증계수

Iw : 가설구조물의 중요도계수

(2) 풍속할증계수는 다음을 따른다.

(가) 거시적인 지형에 의한 풍속할증계수는 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따른다.

(나) 기존의 건축물이 건설되어 있는 도심부 공사용 가설구조물의 경우 50 m 이상의 주변 고층건축물에

대하여 2 배 이내의 거리에 가설구조물을 설치하는 경우, 지면으로부터 그 주변건축물 1/2 높이

부분의 가설구조물에 작용하는 설계풍속은 1.2 배 이상 할증하여야 한다.

(다) 태풍이 도래하는 시기에도 특별한 대책을 강구하지 않을 목적으로 설치하는 경우에는 설계풍속을

1.1 배 이상 할증하여 산정하여야 한다.

10. 거푸집 동바리 설치 안전 사항

(1) 거푸집 동바리에 사용되는 가설기자재는 가설기자재 성능검정에 합격된 제품을 사용하여야 한다.

(2) 비계용 강관을 거푸집 동바리 구조 부재로 사용해서는 안된다.

(3) 파이프받침을 길이방향으로 이어서 사용할 경우에는 볼트 또는 전용철물을 이용한 이음방법이어야

하며, 맞댐 이음체결이나 현장 용접이음 방법을 사용해서는 안된다.

(4) 일정 높이까지의 거푸집 동바리 구조는 파이프받침에 삽입식 보조지주를 끼워 단일부재의 거푸집

동바리를 설치하도록 하여, 이질 부재의 혼합사용에 따른 구조적 취약성을 피하도록 하여야 한다.

(5) 층고가 6 m를 초과하거나 슬래브의 두께가 1 m를 초과하여 파이프 받침으로 구조검토가 안되는 경우

나 파이프받침을 사용할 때 그 간격이 너무 좁아 시공이 곤란한 경우에는 하중을 안전하게 지지할

수 있는 구조의 시스템 동바리를 사용하도록 한다.

(6) 수평 연결재는 가로, 세로 방향으로 직교되게 설치하되 철근이나 목재 사용을 금하고, 강관파이프를

사용하여야 하며, 클램프 등 전용철물을 이용하여 고정하여야 한다.

(7) 상재하중이 지반저면까지 축력방향으로 안전하게 전달될 수 있도록 동바리의 수직도를 준수하고

파이프받침을 거꾸로 세워 사용하지 않도록 하여야 한다.

(8) 파이프받침의 높이 조절용 핀은 전용 핀을 사용하고 철근이나 기타 철물의 사용을 금지하여야 한다.

(9) 지주의 침하방지를 위하여 지반다짐 후 깔판, 깔목을 설치하되 2단 이상 설치를 금하며 지반상태가

불량한 경우 양질의 흙으로 치환, 다짐 및 콘크리트를 타설하여 상재하중에 의한 침하를 방지하여야

한다.

(10) 거푸집 동바리를 설치한 후에는 조립상태에 대하여 현장책임자가 다음〈표2〉의 점검기준에 따라

확인점검을 실시하고 이상이 없는 경우에 한하여 콘크리트를 타설하여야 한다.

(11) 콘크리트 타설 작업 중에는 거푸집 동바리의 변형, 변위, 파손유무 등을 감시할 수 있는 감시자를

배치하여 이상을 발견한 때에는 즉시 작업을 중지하고 근로자를 대피시켜야 한다.

〈표 2〉 거푸집 동바리 점검기준

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃점  검  항  목                  │중  점  사  항                      ┃

┠────────────────┼──────────────────┨

┃                                │                                    ┃

┃(가) 조립도는 작성되어 있는가?  │① 지주, 이음매, 마디 등 부재의 배치┃

┃                                │   및 치수의 명시                   ┃

┃                                │② 설계하중 및 지주 등의 허용도에 대┃

┃                                │   한 구조 검토                     ┃

┃                                │                                    ┃

┃(나) 거푸집 동바리의 설치구조에 │① 침하방지, 활동방지 구조          ┃

┃     결함사항은 없는가?         │② 지주의 종류별 조치사항 누락 여부 ┃

┃                                │③ 거푸집이 곡면인 때 버팀대 부착등 ┃

┃                                │   거푸집의 부상방지 조치           ┃

┃                                │                                    ┃

┃(다) 조립 및 해체작업시 관리    │① 작업방법의 결정                  ┃

┃     감독자를 정하여 작업을     │② 재료의 결함유무                  ┃

┃     지도감독 하는가?           │③ 기구 및 공구의 점검              ┃

┃                                │④ 안전대, 안전모 등 보호구 착용    ┃

┃                                │   상황의 감시                      ┃

┃                                │                                    ┃

┃(라) 거푸집 동바리의 재료가     │① 불량재료의 사용금지              ┃

┃     변형, 부식 및 손상되지     │② 해체방법, 운반방법 및 보관방법에 ┃

┃     않았는가?                  │   주의                             ┃

┃                                │                                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛