제  목 : 채석작업 안전작업지침

법명 : 산업안전기준에관한규칙  6편제3장제4절 채석작업 [노동부령제113 호 일부개정 1997. 01. 11.]

제3장 굴착작업등의 위험방지

제4절 채석작업

제425조 (조사 및 기록) 사업주는 암석채취를 위한 굴착작업·채석장에서의 암석의분할가공 및 운반작업등(이하 "채석작업"이라 한다)을 하는 때에는 지반의 붕괴·굴착기계의 전락등에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 당해 작업장의지형·지질 및 지층의 상태를 조사하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.

제426조 (작업계획의 작성)  ①사업주는 채석작업을 하는 때에는 제425조의 규정에의한 조사결과에 따라 채석작업계획을 작성하고 그 계획에 의하여 작업을 실시하도록 하여야 한다.

②제1항의 채석작업계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법

2. 굴착면의 높이와 구배

3. 굴착면의 소단의 위치와 넓이

4. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지의 방법

5. 발파방법

6. 암석의 분할방법

7. 암석의 가공장소

8. 사용하는 굴착기계·분할기계·적재기계 또는 운반기계(이하 "굴착기계등"이라 한다)의 종류 및 능력

9. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로

10. 표토 또는 용수의 처리방법

제427조 (지반붕괴 위험방지) 사업주는 채석작업을 하는 때에는 지반의 붕괴 또는 토석의 낙하에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 점검자를 지명하고 작업장소 및 그 주변의 지반에 대하여 당일의 작업을 시작하기 전에 부석과 균열의 유무와 상태, 함수·용수 및 동결상태의 변화를 점검할 것

2. 점검자는 발파를 행한 후 당해 발파를 행한 장소와 그 주변의 부석과 균열의 유무 및 상태를 점검할 것

제428조 (안전담당자의 직무) 사업주는 채석을 위한 굴착작업을 하는 때에는 법제14조제1항의 규정에 의한 안전담당자로 하여금 다음 각호의 사항을 이행하도록 하여야 한다.

1. 대피방법을 미리 주지시키는 일

2. 작업을 시작하기 전 또는 폭우가 내린 후에는 부석 및 균열의 유무 또는 함수·용수 및 동결상태를 점검하는 일

3. 발파한 후에는 발파장소 및 그 주변의 부석 및 균열의 유무를 점검하는 일

제429조 (인접채석장과의 연락) 사업주는 지반의 붕괴, 토석의 비래등에 의한근로자의 위험을 방지하기 위하여 인접한 채석장에서의 발파시기·부석제거의 방법등  필요한 사항에 관하여 당해 채석장과 연락을 유지하여야 한다.

제430조 (붕괴등에 의한 위험방지) 사업주는 채석작업(갱내에서의 작업을제외한다)에 있어서 붕괴 또는 낙하에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는토석·입목등에 대하여는 미리 당해 물건을 제거하거나 방호망을 설치하는 등 당해위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제431조 (낙반등에 의한 위험방지) 사업주는 갱내에서 채석작업을 하는 경우로서 낙반·부석의 낙하 또는 측벽의 붕괴에 의하여 근로자에게 위험이 미칠 우려가 있는 때에는 지주 또는 버팀대를 설치한 후 천정을 아아치형으로 하는 등 당해 위험을방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

제432조 (출입의 금지)  ①사업주는 토석의 낙하에 의하여 근로자에게 위험을 미칠우려가 있는 채석작업의 굴착작업장의 아래에 근로자를 출입시켜서는 아니된다.

②사업주는 채석작업을 하는 때에는 운전중인 굴착기계등에 접촉함으로써근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니된다.

제433조 (안전모의 착용) 사업주는 채석작업을 하는 때에는 물체의 비래 또는 낙하에 의한 위험을 방지하기 위하여 당해 작업에 종사하는 근로자로 하여금 안전모를착용하도록 하여야 한다.

제434조 (운행경로등의 주지)  ①사업주는 채석작업을 하는 때에는 미리굴착기계등의 운행경로 및 토석의 적재장소에의 출입방법을 정하여 관계근로자에게주지시켜야 한다.

②사업주는 제1항의 작업을 하는 때에는 운행경로의 보수 기타 경로를 유효하게 유지하기 위하여 감시인을 배치하거나 작업중임을 표시하여야 한다.

제435조 (굴착기계등의 유도) 사업주는 채석작업에 있어서 굴착기계등이 근로자의 작업장소에 후진하여 접근하거나 전락할 우려가 있는 때에는 유도자를 배치하고 굴착기계등을 유도하여야 하며, 굴착기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야한다