제   목 : 해체공사 표준안전작업지침

1. 목적

이 지침은 산업안전기준에 관한규칙 제6편(건설작업에 의한 위험예방) 5장(해체작업)의 규정에 의거 구조물 해체작업용 기계·기구, 안전작업방법 등에 대한지침을 정함으로써 해체작업과정에서 발생하는 산업재해 예방을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 해체작업용 기계·기구를 이용하여 구조물을 해체하는 건설공사에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) "브레이커"라 함은 압축공기, 유압부의 급속한 충격력으로 구조물을 파쇄할 때 사용하는 기구로 통상 쇼벨계 건설기계에 설치하여 사용한다.

(나) "철제해머"라 함은 쇠뭉치를 크레인등에 부착하여 구조물에 충격을 주어 파쇄하는 것을 말한다.

(다) "화약류"라 함은 가벼운 타격이나 가열로 짧은 시간에 화학변화를 일으킴으로써 급격히 많은 열과 가스를 발생케하여 순간적으로 큰 파괴력을 얻을 수 있는고체 또는액체의 폭발성 물질로서 화약, 폭약류의 화공품을 총칭한다.

(라) "팽창제"라 함은 광물의 수화반응에 의한 팽창압을 이용하여 구조체 등을 파괴할 때 사용하는 물질을 말한다.

(마) "절단톱"이라 함은 회전날 끝에 다이아몬드 입자를 혼합, 경화하여 제조된것으로 기둥, 보, 바닥, 벽체를 적당한 크기로 절단하는 기구를 말한다.

(바) "재키"라 함은 구조물의 국소부에 압력을 가해 해체할 때 사용하는 것으로 구조물의 부재사이에 설치하는 기구를 말한다.

(사) "쐐기타입기"라 함은 직경 30 내지 40mm 정도의 구멍속에 쐐기를 박아 넣어 구멍을 확대하여 구조체를 해체할 때 사용하는 기구를 말한다.

(아) "고열분사기"라 함은 구조체를 고온으로 용융시키면서 구조체를 해체할때 사용하는 기구를 말한다.

(자) "절단줄톱"이라 함은 와이어에 다이아몬드 절삭날을 부착하여 고속회전시켜 구조체를 절단, 해체할 때 사용하는 기구를 말한다.

(2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법시행령, 동법시행규칙, 산업안전기준에 관한규칙, 산업보건기준에관한규칙 및 관련 고시에서 정하는 바에 의한다.

4. 해체공사전 확인사항

4.1 해체대상 구조물의 조사

(1) 구조(철근콘크리트, 철골철근콘크리트조 등)의 특성, 치수, 층수, 건물높이, 기준층면적, 연면적 등

(2) 평면 구성상태, 폭, 층고, 벽 등의 배치상태

(3) 부재별 치수, 배근상태, 해체시 주의하여야 할 구조적으로 약한 부분

(4) 해체시 박락의 우려가 있는 내외장재의 유무

(5) 설비기구, 전기배선, 배관설비 계통의 상세 확인

(6) 구조물의 건립년도 및 사용목적

(7) 구조물의 노후정도, 화재 및 동해의 유무

(8) 증설, 개축, 보강 등의 구조변경 현황

(9) 해체공법의 특성에 의한 비산각도, 낙하반경 등의 사전확인

(10) 진동, 소음, 분진의 예상치 측정 및 대책

(11) 해체물의 집적, 운반방법

(12) 재이용 또는 이설을 요하는 부재현황

(13) 잔재위험물 또는 가연물질(공장 등에서의 무기ㆍ유기산류의 취급)의 유무

(14) 이중슬래브 안의 침전물

(15) 기타 당해 구조물 특성에 따른 내용 및 조건

4.2 부지상황 조사

(1) 부지내 공지유무, 해체용 기계설비의 위치, 해체물 임시 보관장소

(2) 해체공사착수에 앞서 철거, 이설, 보호해야 할 필요가 있는 공사장애물 현황

(3) 접속도로의 폭, 출입구 갯수와 매설물의 종류 및 위치

(4) 인근 건물동수 및 거주자 현황

(5) 도로 상황조사, 가공 고압선 유무

(6) 차량대기 장소 유무 및 교통량(통행인 포함)

(7) 진동, 소음, 분진발생 영향권 조사

5. 해체공사 안전작업

5.1 안전일반

해체공사 공법은 해체대상물 조건에 따라 여러가지 방법을 병용하게되므로 작업계획 수립시 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 작업구역내에는 관계자 이외의 자에 대하여 출입을 금지하여야 한다.

(2) 강풍, 폭우, 폭설 등 악천후시에는 작업을 중지하여야 한다.

(3) 사용기계·기구 등을 인양하거나 내릴 때에는 그물망이나 그물포대 등을 사용하도록 하여야 한다.

(4) 외벽, 기둥 등을 전도하는 작업을 할 전도 위치와 파편 비산거리 등을 예측하여 작업반경을 설정하여야 한다.

(5) 전도작업을 할 때에는 작업자 이외에는 모두 대피시킨 뒤 전도작업을 하여야 한다.

(6) 해체구조물 외곽에 방호용 울타리를 설치하고 해체물의 전도, 낙하ㆍ비산에

대비하여 안전거리를 유지하여야 한다.

(7) 파쇄공법의 특성에 따라 방진벽, 비산차단벽 및 분진억제 살수시설을 설치

하여야 한다.

(8) 작업자 상호간에 적정한 신호규정을 준수하고 신호방식 및 신호기기 사용

법은 사전교육에 의해 숙지되어야 한다.

(9) 적정한 위치에 대피소를 설치하여야 한다.

5.2 해체공사 안전작업 방법

5.2.1 압쇄기에 의한 방법

유압식 파워쇼벨에 부착하여 콘크리트 등에 강력한 압축력을 가해 파쇄하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 압쇄기의 중량, 작업충격을 사전에 고려하고, 차체 지지력을 초과하는 중량의

압쇄기 부착을 금지하여야 한다.

(2) 압쇄기 부착과 제거에는 경험이 많은 자를 선임하여 작업을 하여야 한다.

(3) 압쇄기 연결구조부는 윤활유를 칠해주는 등 보수점검을 수시로 하여야 한다.

(4) 배관 접속부의 핀, 볼트 등 연결구조부의 안전 여부를 점검하여야 한다.

(5) 압쇄기의 날은 마모가 심하기 때문에 적기에 교환하여야 한다.

(6) 이 작업은 대형압쇄기를 사용하는 경우가 많으므로 사전에 압쇄기가 설치되는 지반 또는 구조물 슬래브에 대한 안전성을 확인하고 위험이 예상되는 경우 침하로 인한 중기의 전도방지 또는 붕괴 위험요인을 사전에 제거토록 조치하여야 한다.

(7) 중기의 작업가능 높이보다 높은 부분의 해체시에는 해체물을 깔고 올라가 작업을 하고, 이때에는 중기전도로 인한 사고가 발생되지 않도록 유의하여야 한다.

(8) 중기 운전자는 경험이 풍부한 자격 소유자이어야 한다.

(9) 작업반경내와 해체물의 낙하가 예상되는 지역에는 작업관계자외 근로자의 출입을 금지하여야 한다.

(10) 해체작업중 발생되는 분진의 비산을 막기 위해 살수할 경우에는 살수작업자와 중기운전자는 서로 상황을 확인하여야 한다.

(11) 외벽을 해체할 때에는 비계철거 작업자와 서로 긴밀히 연락하여야 하고 벽과 연결된 비계는 외벽해체 직전에 철거하여야 한다.

(12) 상층 부분의 보와 기둥, 벽체를 해체할 때에는 해체물이 비산, 낙하할 위험이 있으므로 작업시 주의하여야 한다.

(13) 고소에서 가스로 철근을 절단할 경우에는 항상 안전대 부착설비를 하고 안전대를 착용하여야 한다.

(14) 압쇄기에 의한 파쇄작업순서는 상층에서 하층으로, 슬래브, 보, 벽체, 기둥의 순으로 하여야 한다.

5.2.2 대형브레이커에 의한 방법

보통 쇼벨계열 건설기계에 부착하여 구조물에 충격을 주어 파쇄하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다

(1) 대형 브레이커는 중량, 작업충격력을 고려하여 차체 지지력을 초과하는 중량의 브레이커 부착은 금지하여야 한다.

(2) 대형 브레이커의 부착과 해체에는 경험이 많은 자를 선임하여 작업을 하여야 한다.

(3) 유압작동구조, 연결구조 등의 주요구조는 보수점검을 수시로 하여야 한다.

(4) 유압식의 경우에는 유압이 높기 때문에 수시로 유압호스가 새거나 막힌 것이 없는가를 점검하여야 한다.

(5) 해체대상물에 따라 적합한 형상의 브레이커를 사용하여야 한다.

5.2.3 철제해머에 의한 방법

1Ton 전후의 해머를 크롤러크레인 등에 부착하여 구조물에 충격을 주어 파쇄하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 해머는 해체대상물에 적합한 형상과 중량의 것을 선정하여야 한다.

(2) 해머는 중량과 작업반경을 고려하여 차체의 붐, 후레임 및 차체 지지력을 초과하지 않도록 설치하여야 한다.

(3) 해머를 매단 와이어로프의 종류와 직경등은 적절한 것을 사용하여야 한다.

(4) 해머와 와이어로프의 결속은 경험이 많은 자를 선임하여 작업을 하여야 한다.

(5) 킹크, 소선절단, 단면이 감소된 와이어로프는 즉시 교체하여야 하며 결속부는 사용전후 항상 점검하여야 한다.

5.2.4 핸드브레이커에 의한 방법

압축공기, 유압의 급속한 충격력으로 콘크리트 등을 해체할 때 사용하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 브레이커 끌의 부러짐을 방지하기 위하여 작업자세는 하향 수직 방향으로 유지하도록 하여야 한다.

(2) 작업자는 기계를 항상 점검하고, 호오스의 꼬임·교차 및 손상여부를 점검하여야 한다.

(3) 핸드브레이커는 중량이 25∼40kgf으로 무겁기 때문에 지반을 잘 정리하고

작업하여야 한다.

5.2.5 팽창제에 의한 방법

광물의 수화반응에 의한 팽창압을 이용하여 파괴하는 것으로 다음 각 호의 사

항을 준수하여야 한다.

(1) 팽창제와 물과의 혼합비율 및 시방을 확인하여야 한다.

(2) 천공직경이 너무 작거나 크면 팽창력이 작아 비효율적이므로, 천공직경은 30 내지 50mm 정도를 유지하여야 한다.

(3) 천공간격은 콘크리트 강도에 의하여 결정되나 30 내지 70cm 정도를 유지하도록 한다.

(4) 팽창제를 저장하는 경우에는 건조한 장소에 보관하되 직접 바닥에 두지 말고 습기를 피하여야 한다.

(5) 팽창제는 개봉즉시 사용하여야 하며 쓰다 남은 팽창제의 처리에 유의하여야 한다.

5.2.6 절단톱에 의한 방법

다이몬드 날로 된 둥근톱으로서 기둥, 보, 바닥, 벽체를 적당한 크기로 절단하여 현장 밖으로 반출하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 작업현장은 정리정돈이 잘 되어야 한다.

(2) 절단기에 사용되는 전기 및 급ㆍ배수설비를 수시로 정비·점검하여야 한다.

(3) 회전톱날에는 접촉방지 커버를 부착하여야 한다.

(4) 회전톱날의 조임상태는 안전한지 작업전에 점검하여야 한다.

(5) 절단중 회전톱날을 냉각시키는 냉각수는 충분한지 점검하고 불꽃이 많이 비산되거나 수증기 등이 발생되면 과열의 위험이 있으므로 절단력을 약하게 하거나 작업을 일시 중단한 뒤 다시 작업을 실시하여야 한다.

(6) 절단 진행방향은 직선으로 하고 저항이 큰 자재는 최소단면으로 절단하여야 한다.

(7) 절단기는 사용전·후 점검하고 정비해 두어야 한다.

5.2.7 재키에 의한 방법

구조물의 부재 사이에 재키를 설치한 후 국소부에 압력을 가해 해체할 때 사용하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 재키를 설치하거나 제거할 때에는 경험이 많은 자를 선임하여 작업을 하여야 한다.

(2) 유압호스 부분에서 기름이 새거나, 접속부에 이상이 없는지를 확인하여야 한다.

(3) 장시간 작업의 경우에는 호스의 커플링과 고무가 연결된 곳에 균열이 발생될 우려가 있으므로 마모율과 균열에 따라 적정한 시기에 교환하여야 한다.

(4) 정기점검을 실시하고 결함사항은 즉시 보수, 교체하여야 한다.

5.2.8 쐐기타입기에 의한 방법

직경 30내지 40mm 정도의 구멍 속에 쐐기를 박아 넣어 구멍을 확대하여 해체하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 구멍에 굴곡이 있으면 타입기 자체에 큰 응력이 발생하여 쐐기가 휠 우려

가 있으므로 굴곡이 없도록 천공하여야 한다.

(2) 천공구멍은 타입기 삽입부분의 직경과 거의 같도록 하여야 한다.

(3) 쐐기가 절단 및 변형된 경우는 즉시 교체하여야 한다.

(4) 보수점검은 수시로 하여야 한다.

5.2.9 고열분사기에 의한 방법

구조체를 고온으로 용융시키면서 해체하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 고열분사기 사용시 고온의 용융물이 비산하고 연기가 많이 발생되므로 화재발생에 주의하여야 한다.

(2) 소화기를 준비하여 불꽃비산에 의한 인접부분의 발화에 대비하여야 한다.

(3) 작업자는 방열복, 마스크, 장갑 등의 보호구를 착용하여야 한다.

(4) 산소용기가 넘어지지 않도록 밑받침 등으로 고정시키고 빈용기와 채워진 용기를 분리하여 저장하여야 한다.

(5) 용기내 압력은 온도에 의해 상승하기 때문에 항상 섭씨 40°도 이하로 보존하여야 한다.

(6) 호스는 결속철물로 확실하게 결속하고, 균열되어 있거나 노후된 것은 사용하지 말아야 한다.

(7) 게이지의 작동을 확인하고 고장 및 작동불량품은 교체하여야 한다.

5.2.10 절단줄톱에 의한 방법

와이어에 다이아몬드 절삭날을 부착하여 고속회전시켜 절단 해체할 때 사용하는 기구로써 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

(1) 절단작업중 줄톱이 끊어지거나, 수명이 다할 경우에는 줄톱의 교체가 어려우므로 작업전에 줄톱와이어를 점검하여야 한다.

(2) 절단대상물의 절단면적을 고려하여 줄톱의 크기와 규격을 결정하여야 한다.

(3) 절단면에 고온이 발생하므로 냉각수 공급을 적절히 하여야 한다.

(4) 구동축에는 접촉방지 커버를 부착하도록 하여야 한다.

5.2.11 압쇄공법과 대형브레이커 공법병용

(1) 압쇄기로 슬래브, 보, 내력벽 등을 해체하고 대형브레이커로 기둥을 해체할때에는 장비간의 안전거리를 충분히 확보하여야 한다.

(2) 대형브레이커와 엔진으로 인한 소음을 최대한 줄일 수 있는 수단을 강구하여야 하며 소음진동기준은 관계법에서 정하는 바에 따라 처리하도록 하여야 한다.

5.2.12 대형브레이커 공법과 전도공법병용

(1) 전도 작업은 작업순서가 임의로 변경될 경우 대형재해의 위험을 초래하므로 사전 작업계획에 따라 작업하여야 하며 순서에 의한 단계별 작업을 확인하여야 한다.

(2) 전도 작업시에는 미리 일정신호를 정하여 작업자에게 주지시켜야 하며 안전한 거리에 대피소를 설치하여야 한다.

(3) 전도를 목적으로 절삭할 부분은 시공계획 수립시 결정하고 절삭되지 않는 단면은 안전하게 유지되도록 하여 계획과 반대방향의 전도를 방지하여야 한다.

(4) 기둥철근 절단 순서는 전도방향의 전면 그리고 양측면, 마지막으로 뒷부분철근을 절단하도록 하고, 반대방향 전도를 방지하기 위해 전도방향 전면 철근을 2본이상 남겨 두어야 한다.

(5) 벽체의 절삭 부분 철근 절단시는 가로철근은 아래에서 윗쪽으로, 세로 철근은 중앙에서 양단방향으로 차례로 절단하여야 한다.

(6) 인양 와이어로프는 2본 이상이어야 하며 대상구조물의 규격에 따라 적정한위치를 선정하여야 한다.

(7) 와이어로프를 끌어당길 때에는 서서히 하중을 가하도록 하고 구조체가 넘어지지 않을 때에는 반동을 주어 당겨서는 안되며, 예정 하중으로 넘어지지않을 때는 가력을 중지하고 절삭부분을 더 깍아내어 자중에 의하여 전도되게 유도하여야 한다.

(8) 대상물의 전도시 분진발생을 억제하기 위해 전도물과 완충재에는 충분한 물을 뿌려야 한다. 또한 전도작업은 반드시 연속해서 실시하고, 그날 중으로 종료시키도록 하며 절삭한 상태로 방치해서는 안된다.

(9) 전도작업전에 비계의 벽이음재는 철거되었는지를 확인하고 방호시트 및 기타 가설물은 작업진행에 따라 해체하도록 하여야 한다.

5.2.13 철해머 공법과 전도공법 병용

(1) 크레인 설치위치의 적정여부를 확인하여야 하며 붐회전반경 및 해머사양을 사전에 확인하여야 한다.

(2) 철해머를 매단 와이어로프는 작업전에 반드시 점검하도록 하고 작업중에도 와이어로프가 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

(3) 철해머 작업반경내와 해체물이 낙하·전도·비산하는 구간을 설정하고, 통행인의 출입을 통제하여야 한다.

(4) 슬래브와 보 등과 같은 수평재는 철해머를 수직으로 낙하시켜 해체하고, 벽, 기둥 등은 수평으로 선회시켜 타격에 의해 해체하도록 한다. 수직으로 타격할 때에는 특히 벽과 기둥의 상단을 타격하지 않도록 하여야 한다.

(5) 기둥과 벽은 철해머를 수평으로 선회시켜 원심력에 의한 타격력으로 해체하며, 이때 선회거리와 속도 등의 조건을 사전에 검토하여야 한다.

(6) 분진발생 방지 조치를 하며 방진벽, 비산파편방지망 등을 설치하여야 한다.

(7) 철해머공법에 의한 해체작업은 작업방식이 복합적이어서 현장의 혼란과 위험을 초래하게 되므로 정리정돈에 노력하여야 하며 위험작업구간에는 관리감독자를 배치하여야 한다.

5.2.14 폭파해체 공법

(1) 화약류에 의한 발파 해체시에는 사전에 시험발파에 의한 폭력, 폭속, 진동치속도 등의 파쇄능력과 진동, 소음의 영향력을 검토하여야 한다.

(2) 소음, 분진, 진동으로 인한 공해대책, 파편에 대한 예방대책을 수립하여야 한다.

(3) 화약류 취급에 대하여는 산업안전보건법과 총포·도검·화약류등단속법에서 규정하는 바에 의하여 취급하여야 한다.

(4) 해체대상 구조물의 구조도면을 입수하여 검토하여야 한다. 다만, 도면이 없는 경우에는 철근배근상태 등에 대한 도면을 재작성하여 검토하여야 한다.

(5) 구조도면 분석 및 기술적 검토를 거쳐 다음 사항이 포함된 설계도면 및 작업계획을 작성하여야 한다.

(가) 구조물의 천공위치 및 방법

(나) 화약류의 종류 및 장약량

(다) 사전 취약화 작업 위치

(라) 뇌관의 시간차 배열 및 지발당 최대 허용장약량

(마) 위험구역, 경계구역의 설정

(6) 화약류 취급 및 화약발파는 KOSHA CODE C-11-2002 발파공사 표준안전작업지침의규정에 따른다.

(7) 폭파시 인접구조물 및 주변의 영향을 최소화하기 위하여 적정량의 폭약과 정확한 시간차를 계산하여야 한다.

(8) 폭파해체시 발생되는 분진에 유해물질이 함유되지 않도록 배관보온재 등 유해물질을 미리 제거하여야 한다.

(9) 폭파해체 작업시에는 해체물의 비산과 폭풍압 방지를 위하여 장약부위 및 외부로 통하는 개구부에는 철망이나 부직포 등을 이용하여 방호막을 설치하여야 한다.

(10) 폭파작업시에는 위험구역을 설정하여 주민과 차량통행을 통제하고 대피를 확인한후 점화하여야 한다.

6. 해체작업에 따른 공해방지

6.1 소음 및 진동

(1) 공기압축기 등은 적당한 장소에 설치하여야 하며 장비의 소음, 진동기준은 관계법에서 정하는 바에 따라야 한다.

(2) 전도공법의 경우 전도물 규모를 작게 하여 중량을 최소화하고 전도대상물의 높이는 되도록 작게 하여야 한다.

(3) 철해머 공법의 경우 해머의 중량과 낙하높이를 가능한 한 낮게 하여야 한다.

(4) 현장내에서는 큰부재로 해체하고 장외에서 잘게 파쇄 한다.

(5) 인접건물의 피해를 줄이기 위해 방음, 방진 목적의 가시설을 설치하여야 한다.

6.2 분진

분진 발생을 억제하기 위하여 직접 발생 부분에 물을 뿌리거나 간접적으로 방진시트, 분진차단막 등의 방진벽을 설치하여야 한다.

6.3 지반침하

지하실 등을 해체할 경우에는 해체작업전에 대상건물의 깊이, 토질, 주변상황 등과

사용하는 중기 및 운행시 수반되는 진동 등을 고려하여 지반침하에 대비하여야 한다.

6.4 폐기물

해체작업 과정에서 발생하는 폐기물은 관계법에서 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.